RS6000-8GF8GT

导轨网管型工业以太网交换机,带8个千兆光口和8个千兆电口

绑定、telnet 、SSH 、https、IGMP静态组播功能、GMRP、Dos攻击防御、端口汇聚、端口镜像、DDM功能、支持端口配置、巨帧模式、端口统计、MAC地址查询、端口电源流量告警、风暴抑制、Mac地址学习限制、非法访问控制、SNTP、日志管理等；支持WEB、SNMP等访问方式。网管系统界面设计友好，操作简单方便，能带给您良好的用户体验。

产品简介

RS6000-8GF8GT是一款导轨式网管型工业级以太网交换机，提供8个千兆光口和8个千兆电口，采用无风扇、低功耗、工业4级设计，具有IP40防护等级。具有-40 ~ 85℃的工作温度，具有超强的坚固度，专为严苛应用环境的网 络通讯而设计，高EMI/EMS防护能力，每个产品都已经通过100 %的老化测试确保质量。

支持STP/RSTP、ERPS、802.1Q VLAN、QoS功能、LLDP、IP MAC





产品特性

支持标准

IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseT

IEEE 802.3z 1000BaseFX和1000BaseT

IEEE 802.3x 流控

IEEE 802.1d-2004 STP协议

IEEE 802.1w RSTP协议

IEEE 802.1p Qos IEEE 802.1q VLAN

协议

IGMP Snooping,SNMPv1/v2c/v3,TFTP,NTP,SNTP, RMON, HTTP,HTTPS,SSH,Telnet,Syslog,LLDP,LACP,WT-Ring,STP,

RSTP,ERPS,EEE

交换特性

Qos队列 : 8                 包转发率：23.8Mpps

VLAN范围 : 1-4094          背板带宽 : 32Gbps

缓存大小 : 4.1Mbit           MAC地址表 : 8K

接口

光口 : 1000Mbps

电口 : 10/100/1000Mbps自适应, Full/Half双工模式,支持MDI/MDI-X。

LED指示灯 : P1,P2, RUN,L/A

电源要求

输入电压 : DC9~48V(冗余)

满载功耗：≤14.5W

物理特性

外壳 : 铝壳，IP40防护

尺寸: 160x 128x 70mm

重量 : 850g

安装方式 : 导轨式

环境限制

工作温度 : -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)

储存温度 : -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)

环境相对湿度 : 5 ~ 95% (非凝结)

标准和认证

电磁敏感性（EMS）:

IEC61000-4-2(ESD)  4级，IEC 61000-4-4  (EFT)  4级，              IEC 61000-4-5(Surge)  4级(6kv端口防雷、4kv电源防雷)

抗振动 : IEC 60068-2-6

抗冲击 : IEC 60068-2-27

自由下落 : IEC 60068-2-32

认证 : CE、FCC、Rohs、工信部入网许可证、公安部检验报告

MTBF (平均故障间隔时间)

时间 : 500000 h

质保

品质保证 : 5年

•  支持4K范围802.1Q VLAN；

•  过滤多播流量的IGMP Snooping；

•  支持中英文web网页管理配置；

•  两路电源输入，宽压9-48VDC；

•  光口可强制千百兆速率方便光纤设备对接

•  提供二挡拨码开关功能（vlan端口隔离、环网）

•  QoS (IEEE 802.1p和DSCP) 提高数据传送确定性；

•  端口镜像功能协助线上排错，可对数据进行分析和监视

•  端口汇聚增加带宽,增强网络连接的可靠性

•  生成树协议STP/RSTP环网冗余

•  支持一键恢复出厂设置

•  端口汇聚增加带宽,增强网络连接的可靠性

•  生成树协议STP/RSTP环网冗余

•  端口环路检测，减小接入环路对整网的影响

产品特点

█  提供8个千兆光口，8个千兆电口

█  无风扇设计,工作温度：-40 ~ 85°C

█  IP40防护等级，抗冲击铝壳

█  支持双电源冗余备份输入，宽压9-48VDC

█  EMC工业4级电磁兼容性标准

█  提供二挡拨码开关功能（vlan端口隔离、环网）

█  支持STP/RSTP/ERPS环网保护

█  支持SNMP V1/V2c/V3网管平台

█  支持WT搜索工具、WTNMS网管软件

光纤特性

|  | 1000BaseFX |  |
| --- | --- | --- |
|  | 多模 | 单模 |
| 波长 | 850 nm | 1310 /1550nm |
| 最大发送功率 | -3 dBm | 0 dBm |
| 最小发送功率 | -8 dBm | -10 dBm |
| 接收灵敏度 | -19 dBm | -22 dBm |
| 链路预算 | 11 dB | 12 dB |
| 典型距离 | 550 m | 20 km |
| 饱和度 | -3 dBm | -3 dBm |

产品尺寸（mm）

订购信息

| 可选型号 | 接口类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10/100BaseT | 10/100/1000BaseT | 1000BaseFX |  |
|  |  |  | 单模 | 多模 |
| RS6000-8GF8GT | – | 8 | 8 |  |

包装清单

•   工业以太网交换机

•   安装附件

•   使用说明书

•   保修卡&合格证